UTE / XAM-N 真实无人机数据实验思路

这边先把整体做法整理一下，方便您看整体工作量和后面论文实验怎么展开。

现在不做 SUMO 仿真以后，主实验可以直接基于 UTE 这类真实无人机轨迹数据来做。这样反而更贴合论文方向，因为数据来自实际道路、实际车辆轨迹和真实交通状态变化，比单独搭虚拟仿真场景更好支撑"无人机视角下交通状态评估与预测"这个主题。

整体工作主要围绕三件事：

- 把原始水平框标注补充角度信息，生成旋转框标注；

- 基于旋转框和轨迹数据提取交通状态特征；

- 做交通状态识别和预测实验，并整理对比实验、消融实验、参数敏感性分析和论文图表。

# 1. 数据先做可用性核验

这一步很重要。UTE 里面不同子数据集的公开情况不完全一样，不能直接默认所有数据都能逐帧对应。

目前更稳的使用方式是：

- XAM-N-6：作为主实验数据；

- PKDD-8：作为自由流补充和泛化验证；

- XAM-N-5：作为辅助轨迹样本或降采样可视化使用；

- XAM-S-9：可以做轨迹级补充，但不适合作为 OBB 主数据。

原因是我这边已经核验过公开样例数据：

- XAM-N-6 有 sample video.mp4、pixel.csv 和 frenet.csv，视频帧数和 pixel 表基本能对应，适合做主实验；

- PKDD-8 也有视频、pixel 表和轨迹表，适合补充畅通状态样本，也可以做跨场景验证；

- XAM-N-5 虽然有 pixel 表和轨迹表，但公开 sample video 是降采样版本，不能直接承诺全量逐帧视频都和 pixel 表对应；

- XAM-S-9 有视频和轨迹表，但公开样例里没有 pixel.csv，如果要做像素框实验，需要额外重新检测车辆。

# 2. 水平框转旋转框

UTE 的 pixel.csv 里一般是水平框，也就是 HBB。这个框只能表示车辆外接矩形，不能反映车辆真实方向。

无人机俯拍场景里，车辆经常不是正着停在图像里的，特别是交织区、变道区域和密集车流区域。如果只用水平框，会把很多路面背景也算进车辆面积里，后面计算占有率、拥堵程度时会偏大。

所以第一步不是直接跑模型，而是先把标注处理好：

- 按视频帧号读取 pixel.csv；

- 根据同一辆车连续帧的中心点移动方向计算角度；

- 对低速、停车、轨迹断裂的车辆做角度平滑；

- 对晚高峰这种低速场景，用前后多帧方向和历史稳定方向兜底；

- 生成新的 pixel_obb.csv；

- 把旋转框重新画回视频帧，抽样检查是否和车辆像素位置对得上。

最后新的表里会增加这些内容：

- 车辆中心点；

- 宽、高；

- 角度 theta；

- 旋转框四个角点坐标；

- 角度来源；

- 角度置信度或异常标记。

这部分不是简单给表格加一列角度，里面需要处理帧号对齐、车辆 ID 连续性、停车车辆角度不稳定、轨迹断裂和可视化核验等问题。

# 3. 数据集具体安排

建议这样安排实验数据：

## XAM-N-6：主实验

这个数据最适合作为主数据。它是城市道路交织区，有视频、pixel 表和 frenet 轨迹表，而且包含晚高峰，自由流和拥堵状态都有。

主要用它完成：

- HBB 转 OBB；

- 视频帧和 pixel 表对齐；

- 网格占有率计算；

- 车辆动态行为特征提取；

- 交通状态识别；

- 交通状态预测。

## PKDD-8：补充和泛化

PKDD 是城市平直道路，自由流为主。它的数据比较完整，有视频、pixel 表和轨迹表，可以作为自由流样本补充，也可以用来测试模型换一个路段后效果是否还稳定。

它不建议和 XAM-N-6 直接混在一起当完全同分布数据，因为路段结构不一样。用 PKDD 做补充验证或跨场景泛化分析。

## XAM-N-5：辅助使用

XAM-N-5 有 pixel 表和轨迹表，但公开 sample video 是降采样版本。也就是说，pixel 表是全帧标注，但视频不是完整帧率视频。

所以它可以做：

- 轨迹特征辅助分析；

- 降采样可视化；

- 与 XAM-N-6 同路段的补充说明。

如果后续能拿到 XAM-N-5 的原始 30fps 视频，再把它纳入完整主实验会更稳。

## XAM-S-9：轨迹级补充

XAM-S 有视频和 frenet 轨迹表，但公开样例里没有 pixel 表。它可以做轨迹级泛化分析，但如果要做 HBB 转 OBB，需要先重新跑车辆检测，工作量会增加。

# 4. 交通状态特征提取

旋转框做好以后，就可以进一步提取交通状态特征。

主要分两类。

一类是常规交通流特征：

- 平均速度；

- 交通密度；

- 流量；

- 网格车辆数；

- 网格占有率；

- 车道级或路段级状态标签。

另一类是车辆动态行为特征：

- 车辆方向波动指数；

- 变道干扰率；

- 加速度波动；

- 车头时距；

- TTC 或近似风险指标；

- 微观扰动强度指标。

这里比较重要的是 OBB 网格占有率。也就是同一帧图像里，分别用 HBB 和 OBB 计算车辆占用面积，再比较两者差别。

这样可以直观看出：水平框会把背景面积也算进去，车辆占有率容易偏大；旋转框更贴合车辆真实方向，后面做状态识别和预测时，输入特征会更准确。

# 5. 模型实验怎么做

模型部分建议分成两层。

第一层是交通状态识别，也就是判断当前时间窗属于哪种状态，例如：

- 畅通；

- 平稳；

- 拥挤；

- 堵塞。

这一部分可以参考文献里的思路，用 XGBoost 作为主模型。输入特征包括速度、密度、变道干扰率、车辆方向波动指数等。这样能和参考文献形成比较直接的对照。

第二层是交通状态预测。这个是比参考文献多出来的部分。参考文献主要偏当前状态识别，这里进一步预测未来一段时间后的交通状态，比如未来 5 秒、10 秒、15 秒后的状态。

预测模型可以做：

- XGBoost；

- LSTM；

- GRU；

- XGBoost + LSTM 融合模型；

- 加入 OBB 特征后的融合模型。

这样论文里可以讲清楚：不是只做状态识别，而是在真实无人机轨迹数据上进一步做状态预测。

# 6. 计划做的实验

## 6.1 标注效果验证

这一部分主要展示 HBB 和 OBB 的差别。

会做这些图：

- 原始视频帧；

- 水平框标注图；

- 旋转框标注图；

- 局部放大对比图；

- 车辆角度分布统计图。

目的是说明角度不是随便加的，而是根据轨迹方向和像素位置算出来的，并且有可视化检查。

## 6.2 HBB 和 OBB 占有率对比

同一帧、同一路段下，分别计算：

- HBB 网格占有率热力图；

- OBB 网格占有率热力图；

- 两者差值热力图。

这部分是论文图里比较重要的内容，可以直观看出水平框带来的面积虚高问题。

## 6.3 当前交通状态识别实验

会对比不同模型和不同特征输入，例如：

- SVM；

- Random Forest；

- XGBoost；

- LSTM；

- HBB-XGBoost；

- OBB-XGBoost；

- OBB + 车辆动态行为特征模型。

评价指标包括：

- Accuracy；

- Precision；

- Recall；

- F1-score；

- 混淆矩阵。

这一部分主要证明：加入 OBB 和车辆动态行为特征后，当前交通状态识别效果会更稳定。

## 6.4 交通状态预测实验

预测未来几个时间窗后的状态，例如：

- 未来 5 秒；

- 未来 10 秒；

- 未来 15 秒。

对比模型包括：

- XGBoost；

- LSTM；

- GRU；

- XGBoost-LSTM；

- 融合模型。

输出结果包括：

- 指标对比表；

- 预测曲线；

- 不同预测步长下的性能变化；

- 不同状态类别的预测效果。

这一部分是区分参考文献的重点，因为参考文献主要偏识别，这里会增加预测。

## 6.5 消融实验

消融实验主要是证明每个模块确实有用。

可以设计这些：

- 不用 OBB，只用 HBB；

- 去掉方向波动指数；

- 去掉变道干扰率；

- 去掉微观扰动指标；

- 只用 XGBoost，不用 LSTM；

- 只用 LSTM，不用 XGBoost；

- 不做融合，只做单模型预测。

这样结果出来以后，论文里可以清楚说明每个模块对结果的贡献。

## 6.6 参数敏感性分析

这部分主要体现实验完整性。

可以分析：

- 时间窗长度，比如 3 秒、5 秒、10 秒、15 秒；

- 网格尺寸，比如 5m、10m、15m、20m；

- 预测步长，比如 5 秒、10 秒、15 秒；

- XGBoost 树深度；

- LSTM 隐藏层维度；

- 微观扰动指标的敏感系数。

这部分图一般可以做成折线图或柱状图，用来说明参数不是随便设的。

# 7. 最后交付

最后不是只交一个模型结果，而是形成完整实验材料。

## 数据部分

- 抽帧图片；

- 清洗后的 pixel.csv；

- 增加角度后的 pixel_obb.csv；

- OBB 标签文件；

- 数据统计表；

- 可视化核验图。

## 特征部分

- 网格占有率特征表；

- 速度、密度、流量特征表；

- 方向波动、变道干扰、微观扰动指标特征表；

- 训练集、验证集、测试集划分文件。

## 模型和实验部分

- 状态识别模型；

- 状态预测模型；

- 对比实验脚本；

- 消融实验脚本；

- 参数敏感性实验脚本；

- 各类模型结果表。

## 论文图表部分

- HBB / OBB 标注对比图；

- 网格占有率热力图；

- 差值热力图；

- 交通状态时空演化图；

- 混淆矩阵；

- 预测曲线图；

- 消融实验图；

- 参数敏感性分析图。

## 论文写作支持

- 数据集说明；

- 实验设计说明；

- 参数设置表；

- 结果分析文字；

- 可以直接放进论文实验部分的图表。